ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области для нужд _____________

### Список определений и сокращений

|  | API | - | Application programming interface (Интерфейс программирования приложений) - программный механизм, обеспечивающий взаимодействие с внешней информационной системой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HTTP | - | HyperText Transfer Prоtocоl – «протокол передачи гипертекста» |
|  | ONVIF | - | Open Network Video Interface Forum – «открытый форум протоколов сетевого вещания» |
|  | RTP/RTSP | - | Real-Time Transport Protocol / Real-Time Streaming Protocol – «транспортный протокол реального времени / потоковый протокол реального времени» |
|  | VPN | - | Virtual Private Network – «виртуальная частная сеть» |
|  | Администратор СПО | - | Администратором специального программного обеспечения является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
|  | АРМ | - | Автоматизированное рабочее место |
|  | ВВН | - | ВК Тип № 4 (офисное видеонаблюдение) |
|  | Видеоизображение | - | Последовательность видеокадров, полученная путем декодирования видеопотока |
|  | ВК | - | Видеокамера |
|  | ВСВН | - | Внешняя система видеонаблюдения |
|  | Видеопоток | - | Цифровой поток данных, получаемый от источника видеосигнала |
|  | ГРЗ | - | ВК Тип № 2 (фиксация государственных регистрационных знаков) |
|  | ГРНЗ | - | Государственный регистрационный номерной знак транспортного средства |
|  | Единица Услуги, (час) | - | один час предоставленного видеоизображения с одной видеокамеры в штатном режиме (Приложение № 7 к ТТ) |
|  | ЕРИС-ВН |  | Единая региональная информационная система сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде; включает в себя совокупность компонентов: МЦВД, РЦВД, СПО Системы, СПД |
|  | Заказчик | - | Наименование заказчика |
|  | Заявка на начало оказание Услуг |  | # Перечень Услуг, которые Исполнитель обязан начать оказывать с даты начала оказания Услуг (Приложение № 1 к ТТ) |
|  | Канал СПД | - | # Канал системы передачи данных, обеспечивающий передачу видеопотока от средств видеонаблюдения к видеосерверу СВН |
|  | Координатор Системы | - | Главное управление региональной безопасности Московской области |
|  | Контракт | - | Муниципальный контракт на на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области для нужд _____________ |
|  | МКД | - | Многоквартирный жилой дом |
|  | МКДН | - | ВК Тип № 5 (многоабонентский домофон со встроенной видеокамерой) |
|  | ММС | - | ВК Тип № 1 (основное уличное видеонаблюдение) |
|  | МЦВД |  | Муниципальный центр обработки и хранения видеоданных |
|  | МУС | - | Муниципальный узел связи |
|  | НМЦК | - | Начальная максимальная цена Контракта |
|  | Оператор ЕРИС-ВН |  | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области осуществляющее полномочия по эксплуатации, администрированию Системы и обеспечению технической поддержки ее пользователей |
|  | ОПО | - | Общесистемное программное обеспечение |
|  | ОС | - | Операционная система, установленная на серверах ЦХД (МЦВД) |
|  | ОТТ |  | Общие технические требования к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», распоряжение Министерства государственного управления Московской области от 29.02.2024 № 11-18/РВ-07 |
|  | Отчетные документы, подтверждающие исполнение регулярных Услуг: |  | - Акт сдачи-приемки Услуг за соответствующий Этап, составленный по данным СКОУ в соответствии с Приложением № 7 к ТТ, - Акты приемки видеокамер в эксплуатацию (принятых на соответствующем Этапе), |
|  | Отчетные документы, подтверждающие исполнение разовых Услуг: |  | - документы, содержащие информацию об используемых видеокамерах, - документы, содержащие сведения о техподдержке (телефонные номера горячей линии, адрес электронной почты, соисполнителях), - документы, содержащие запрос идентификаторов доступа на портал Системы. |
|  | ПВН | - | ВК Тип № 3 (подъездное видеонаблюдение) |
|  | Планируемая стоимость Услуг, (руб.) |  | # равна произведению Планируемого Объема Услуг (час) на Цену единицы Услуги (руб.\час) |
|  | Планируемый объем Услуг, (час) |  | # планируемое суммарное время работы всех ВК в штатном режиме, численно равное произведению количества ВК, подлежащих установке (Приложение №6 к Контракту, столбец 5 Таблицы) на планируемое время работы одной ВК в штатном режиме, численно равное продолжительности Этапа (Приложение №6 к Контракту, столбец 6 Таблицы) |
|  | Портал Системы | - | # br.mosreg.ru |
|  | Последующая Заявка | - | # Заявка на начало/прекращение оказания Услуг по форме, установленной Приложением № 14 к ТТ |
|  | Продолжительность этапа исполнения Контракта | - | # длительность Этапа исполнения Контракта, выраженная в часах (Приложении № 6 к Контракту, столбец 4 Таблицы) |
|  | Рабочая группа |  | Рабочая группа муниципального образования по развитию системы «Безопасный регион»; включает в себя представителей правоохранительных органов (ГУ МВД России по Московской области, ФСБ, МЧС) и сотрудников администрации, отвечающих за безопасность на территории муниципального образования Московской области |
|  | РЦВД | - | Региональный центр доступа к видеоданным (ЦОД + РЦОД) |
|  | РЦОД | - | Резервный центр обработки данных (г. Москва, Коровинское шоссе, д. 41) |
|  | СВН | - | Система видеонаблюдения – совокупность ВК или источников видеосигнала и источников(а) видеоизображений(ия), объединенных в логическую единицу |
|  | Система «Безопасный регион» (Система) | - | Система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», создана в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления Безопасный регион» (в действующей редакции) |
|  | СКОУ | - | Система контроля оказания Услуг |
|  | СПД | - | Сеть передачи данных |
|  | СПО | - | Специальное программное обеспечение, предназначенное для обработки видеопотоков, их отображения, хранения и организации доступа к ним пользователей Системы |
|  | СХД | - | Система хранения данных |
|  | ТТ | - | Настоящие технические требования |
|  | Фактическая стоимость Услуг, (руб.) |  | # равна произведению Фактического Объема Услуг (час) на Цену единицы Услуги (руб.\час) |
|  | Фактический объем Услуг, (час) |  | Планируемый объем Услуг на этапе, уменьшенный на суммарное время нахождения технологического процесса в статусе «Неисправность». Фактический Объем Услуг определяется по данным СКОУ |
|  | Функциональные заказчики | - | Наименование функционального заказчика |
|  | Цена единицы Услуги, (руб.\час) |  | # стоимость одного часа предоставленного видеоизображения с одной видеокамеры в штатном режиме (Приложение № 7 к ТТ) |
|  | ЦОД | - | Центр обработки данных (Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1) |
|  | ЦХД | - | Центр обработки и хранения данных |
|  | Этап исполнения Контракта (далее везде по тексту Контракта – Этап) | - | период времени, в течение которого Исполнитель обязан предоставлять Услугу, предусмотренную настоящим Контрактом. Количество этапов исполнения Контракта, дата начала и окончания каждого этапа приведены в Приложении №6 к Контракту, Таблица 1, столбец 4 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование Услуг

Полное наименование Услуг: оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области для нужд _____________ (далее – Услуги)

Заказчик и Исполнитель

Заказчик:

Наименование: Наименование Заказчика

Исполнитель: определяется по результатам проведения аукциона в электронной форме в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объем и сроки оказания Услуг

Дата начала оказания Услуг – с ________ г.

Дата окончания оказания Услуг – по ________ г. включительно.

Услуги оказываются поэтапно в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 2 к ТТ) и в объеме, установленном Заказчиком в Заявке на начало оказания услуг (Приложении № 1 к ТТ) и Последующих Заявках, сформированных и направленных Заказчиком Исполнителю.

Таблица 1

| п/п | Количество ВК | Отчетный период | Количество часов в отчетном периоде | Объем Услуг за отчетный период (час) | Дата начала оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 100 (указать кол-во ВК, планируемое к установке в рамках Заявки на начало оказания услуг) | указать промежуток с даты начала до даты окончания оказания услуг |  |  |  |
| 2. | указать конкретное количество ВК (не более 5% от количества ВК в Заявке на начало оказания услуг) | по Заявкам (указать с начала какого этапа будут подаваться Последующие заявки, но не ранее начала 2 этапа) |  |  |  |

После заключения Контракта и до начала оказания Услуг в соответствии 
с Планом-графиком на начало оказания Услуг (Приложение № 2 к ТТ) Исполнитель 
в порядке, указанном в Приложении № 9 к ТТ, приступает к исполнению Заявки 
на начало оказания Услуг (Приложение № 1 к ТТ).

Порядок формирования Заказчиком Последующих Заявок и порядок их отработки Исполнителем изложены в п.1.6 Регламента взаимодействия сторон при оказании Услуг (Приложение № 9 к ТТ).

В течение срока оказания Услуг по Контракту Заказчик, путем направления Заявок в адрес Исполнителя, имеет право принимать решение об изменении мест установки ВК в объеме не более 5% от их общего количества (п. 1.3 Приложения №9 к ТТ).

Источники и порядок финансирования Услуг

Порядок финансирования Услуг определен Контрактом на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области для нужд _____________ (далее – Контракт).

Наименование программы и подпрограммы:

Код бюджетной классификации:

Таблица 2

| Бюджет | Наименование программы и подпрограммы | Код бюджетной классификации |
| --- | --- | --- |

- 1.5	Основания для оказания Услуг

Услуги оказываются в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Московской области «Безопасность Подмосковья», по подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» по мероприятию 4.4 ____________ на _______ годы»

  - Условия оказания Услуг

Место оказания Услуг: Услуги оказываются на территории _____________ Московской области. Места (адреса) нахождения ВК указаны в Приложении №1 к ТТ.

Способ осуществления закупки

Аукцион в электронной форме в соответствии с ч. 3 ст. 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Целью оказания Услуг является информационное обеспечение антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Московской области, обеспечение оперативного реагирования в кризисных ситуациях, предупреждение террористических актов, повышение уровня безопасности и комфортности среды проживания жителей Московской области за счет применения информационно-коммуникационных технологий в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27 января 2015 г. № 23/3 (с изменениями от 27 марта 2018 г. № 195/12).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ

Предоставление Заказчику видеоизображения с ВК Исполнителя в течение всего периода хранения видеоданных (до истечения срока действия Контракта), обусловленного техническими характеристиками серверного оборудования ЦХД (МЦВД), принадлежащего Заказчику.

При оказании Услуг Исполнитель организует технологический процесс и обеспечивает:

- формирование видеопотоков на принадлежащих ему ВК, установленных по адресам места нахождения ВК, указанным в Приложении №1 к ТТ, а также по адресам, указанным в Последующих Заявках, направленных в ходе исполнения Контракта;

- получение двух видеопотоков с данных ВК и их передачу от ВК до ЦХД (МЦВД);

- организацию необходимых каналов связи от ЦХД (МЦВД) до стыка с Системой;

- обеспечение сохранности и работоспособности ЦХД (МЦВД) Заказчика на территории (площадке) Исполнителя.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Порядок оказания Услуг описан в Регламенте взаимодействия сторон при оказании Услуг (Приложение № 9 к ТТ).

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

5.1 Общие требования

5.1.1 Организацию допусков к местам проведения работ (на крыши зданий, в чердачные и подвальные помещения, электрощитовые, технические помещения, и прочие места для установки необходимого технологического оборудования и источников формирования видеоизображения ВК) Исполнитель обеспечивает самостоятельно.

5.1.2. Заказчик в рамках своих полномочий оказывает содействие Исполнителю по взаимодействию в целях оказания Услуг с органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями.

5.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику права доступа для настройки параметров видеопотока ВК с помощью СПО. При изменении настроек параметров видеопотока какой-либо ВК посредством СПО, соответствующие изменения в паспорт ВК вносятся автоматически.

5.1.4. Для регистрации обращений Заказчика и Функциональных заказчиков Исполнителем должна быть организована служба технической поддержки, работающая в круглосуточном режиме ежедневно (24/7), для приема обращений. Обращения должны приниматься как по телефону, так и по электронной почте, и в автоматическом режиме от СПО Системы. Номер телефона и адрес электронной почты для приема обращений Исполнитель должен сообщить Заказчику и Функциональному заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта. Для приема обращений Исполнитель должен обеспечить выделение телефонного номера в формате: 8-495-***-**-** либо 8-498-***-**-** либо 8-800-***-**-**.

5.1.5 После проведения Исполнителем монтажных работ для оказания Услуги на объектах Заказчика своими силами и за свой счет убрать места проведения работ от мусора, устранить дефекты появившейся в процессе проведения монтажных работ (заделка проходных отверстий в стенах, дверных проемах, дверях, остеклении, замена частей подвесных потолков, покраска стен и других поверхностей после устранения дефектов в основной цвет поверхностей и т.д.).

5.1.6 После заключения Контракта Исполнитель, в течение 5 рабочих дней, в адрес Заказчика должен предоставить следующую информацию о используемых ВК: тип, марка, модель. Так же необходимо предоставить Заказчику паспорт (копию) на каждый тип используемой ВК с указанием используемого сенсора в ВК и его технические характеристики, выданные заводом изготовителем, а также документы, подтверждающие легальность ввоза и использования на территории Российской Федерации. ВК, не соответствующие требованиям настоящего ТТ, указанным в п.5.2 не допускаются к установке в целях оказания Услуг и не принимаются Администратором СПО в эксплуатацию.

5.1.7. Не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик и Исполнитель направляет официальным письмом перечень ответственных лиц (с указанием контактных данных: адреса электронной почты, номера телефона). В случае изменения ответственных лиц или их контактных данных сообщить ответственной стороне не позднее
1 (Одного) рабочего дня.

5.2 Технические требования к ВК

Тип ВК, планируемых к установке, определен в Заявке на начало оказания Услуг (Приложение № 1 к ТТ) и Последующих Заявках (Приложение № 14 к ТТ).

При выборе ВК, планируемых к установке, необходимо руководствоваться:

- требованиями к их функциональному назначению и возможностям использования детекторов видеоаналитики (Таблица 3);

- техническими требованиями к конструктивным и функциональным параметрам (Приложение №3 к ТТ).

Таблица 3

| Тип ВК | Функциональное назначение | Функции видеоаналитики |
| --- | --- | --- |
| Тип № 1 (ММС) - основное уличное видеонаблюдение | Видеонаблюдение мест массового скопления людей, дворовых и других территорий.. | - оставленный предмет; - пересечение линии; - вход-выход из зоны; - движение; - детекция и распознавание лица человека; - детекция и распознавание ГРНЗ ТС; - трекинг объекта; - деградация изображения. |
| Тип № 2 (ГРЗ) - фиксация государственных регистрационных знаков | Видеонаблюдение проезжей части дороги и распознавание ГРНЗ ТС. | - детекция и распознавание ГРНЗ ТС; - трекинг объекта; - деградация изображения. |
| Тип № 3 (ПВН) - подъездное видеонаблюдение | Видеонаблюдение входящих в подъезд (выходящих из подъезда) людей и придомовой территории, а также других входов в здание. Может применяться с функцией экстренной связи «Гражданин-Полиция» (опционально). | - детекция и распознавание лица человека; - трекинг объекта; - деградация изображения. |
| Тип № 4 (ВВН) - офисное видеонаблюдение | Видеонаблюдение внутренних помещений зданий, а также подъездов МКД на 1-м этаже (лифтовой холл, а в случае отсутствия лифта - людей, поднимающихся по маршевой лестнице, ведущей на верхние этажи МКД) ). | - оставленный предмет; - пересечение линии; - вход-выход из зоны; - движение; - трекинг объекта; - деградация изображения. |
| Тип № 5 (МКДН) многоабонентский домофон со встроенной видеокамерой | Видеонаблюдение входящих в подъезд (выходящих из подъезда) людей и придомовой территории, а также функции вызова квартиры по её номеру, управление дверным замком, открытие дверей цифровым переносимым ключом, двухсторонней телефонной связи между домофоном и вызываемым помещением/квартирой/службой. Может применяться с функцией экстренной связи «Гражданин-Полиция» (опционально). | - детекция и распознавание лица человека; - трекинг объекта; - деградация изображения. |

5.3 Требования к параметрам видеоизображения

Видеопоток для формирования видеоизображения, предоставляемого в рамках оказания Услуг, должен передаваться в соответствии с техническими параметрами, указанными в Приложении № 7 к ТТ.

Видеоизображение, предоставляемое в рамках оказания Услуг должно соответствовать параметрам видеоизображения, получаемого с устройств с техническими характеристиками, указанными в Приложении № 3 к ТТ.

5.4 Требования к размещению ВК

При размещении и юстировке ВК необходимо руководствоваться:

- общими требованиями к размещению ВК (Таблица 4);

- требованиями к размещению каждого типа ВК (Таблица 5);

- требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и формы паспорта безопасности этих объектов, а также экономической целесообразности.

Таблица 4

| Требование | Описание предмета |
| --- | --- |
| Минимизация или исключение | - «слепых» зон; - перекрытия оптически непрозрачными предметами: ветками деревьев и кустарников, листвой, трубами, столбами и прочими объектами; - «засветка» (попадание солнечного и/или искусственного света непосредственно в объектив ВК); - статических объектов (небо, окна жилых домов, стены зданий и пр.). |
| Визуальное определение, либо детекция и распознавание СПО Системы | - пола, телосложения, примерного роста и совершаемых действий людей; - лиц людей; - марки, модели, ГРНЗ ТС; - др. функций в соответствии с назначением ВК (Таблица 3 ТТ). |
| Исключение воздействия | - вибрации; - третьих лиц (вандализм, хищение); - погодных условий (загрязнению объектива); - явлений природного и/или техногенного характера, способных изменить сцену обзора ВК. |

Таблица 5

| Тип ВК | Требование к сцене обзора ВК | Требования к размещению ВК |
| --- | --- | --- |
| Тип № 1 (ММС) - основное уличное видеонаблюдение и | - въезды/выезды, въездные ворота, шлагбаумы, пути возможных подъездов к объекту; - основные пути пешего подхода: пешеходные дорожки, арки, калитки, пешеходные переходы через проезжую часть, подходы к кинотеатрам, театрам, вокзалам и другим объектам городской инфраструктуры; - прилегающая территория вокруг объекта; - дворовая территория МКД: детские игровые площадки и спортивные комплексы, места стоянки и парковки автотранспорта, места установки электро-заправочных станций автотранспорта, контейнерные (мусорные) площадки, места массового скопления людей в пределах дворовой территории и другие объекты; - места массового скопления и прогулок людей в скверах, парках, на площадях, игровых зонах и площадках, зонах досуга и отдыха; - крупные дорожные перекрестки и развязки; - остановки общественного транспорта. | - на зданиях, столбах и опорах наружного освещения, других искусственных сооружениях; - на высоте от 3,5 до 6 метров, обеспечивая максимальный угол обзора (в исключительных случаях допускается размещение на другой высоте по согласованию с Координатором Системы и Рабочей группой); - расстояние от места установки до контролируемой зоны не должно превышать 30 метров. |
| Тип № 2 (ГРЗ) - фиксация государственных регистрационных знаков | - дорожное полотно на прямом участке дороги в попутном и/или встречном направлениях; - не более 2-х полос проезжей части; - детекция и распознавание ГРНЗ ТС вне зависимости от времени суток (за исключением случаев умышленного сокрытия и нечитаемости ГРНЗ из-за погодных условий). | - на искусственных сооружениях над дорогой, столбах и опорах освещения на выносном кронштейне максимально близко к центру дорожного полотна; - на высоте от 3,5 до 6 метров над дорогой (в исключительных случаях допускается размещение на другой высоте и использования ВК Тип № 1 (ММС) по согласованию с Координатором Системы и Рабочей группой); - угол наклона к плоскости горизонта: не более 20°; - угол наклона к направлению движения: не более 25°; - расстояние от места установки до контролируемой зоны не должно превышать 40 метров. |
| Тип № 3 (ПВН) - подъездное видеонаблюдение и Тип № 5 (МКДН) – многоабонентский домофон со встроенной видеокамерой | - пространство перед входной дверью в подъезд МКД/учреждение/КПП; - входящие люди в подъезд МКД/учреждение/КПП; - фокусное расстояние (угол обзора) ВК необходимо выбирать таким образом, чтобы на изображении лица, расположенном фронтально относительно оптической оси ВК, зарегистрированном на рабочем расстоянии ВК (0,2 - 0,5 метра), расстояние между центрами глаз составляло не менее 120 пикселей. | - на меньшей по размеру створке входной двери, используемой только для проноса крупногабаритных вещей; - при невозможности крепления на меньшей по размеру створке входной двери или её отсутствии необходимо размещать на стене на расстоянии от 10 см до 60 см от объектива ВК до края открывающейся створки двери; - открывание входной двери не должно перекрывать или ограничивать сцену обзора; - на высоте 150 – 170 см (исходя из технической возможности) от объектива ВК до уровня пола. |
|  |  | Вместо Тип № 3 (ПВН) допускается установка ВК Тип № 4 (ВВН) внутри помещения в случаях если: - входная дверь револьверного типа; - обе створки двери используются для прохода людей; - размещение ВК на стене рядом с дверью невозможно ввиду отсутствия места; - сцена обзора ВК перекрывается при открывании двери; - размещение ВК на стене рядом с дверью не позволит СПО распознавать лица. |
| Тип № 4 (ВВН) - внутреннее видеонаблюдение | - пространство внутри помещения; - лифтовой холл (площадка перед лифтами); - поднимающиеся по маршевой лестнице, ведущей на верхние этажи МКД (при отсутствии лифтов); - возможность визуального различения пола, телосложения, примерного роста, черт лица и совершаемых действий людей, находящихся в сцене обзора ВК. | - на стенах (потолках) помещений, обеспечив максимальный обзор пространства внутри помещения; - при установке ВК в коридорах, на лестничных пролетах и в иных узких местах следует использовать функцию ВК «режим коридора»; - внутри подъезда на первом этаже МКД для обзора людей, поднимающихся по маршевой лестнице. |
|  |  | При установке ВК взамен Тип № 3 (ПВН): - на высоте не более 3 метров от уровня пола, обеспечив при этом минимальный вертикальный и горизонтальный угол обзора относительно уровня пола и стен соответственно; - сцена обзора такой ВК должна быть сфокусирована исключительно на входную дверь. |

5.5 Требования к маркировке видеоизображений

Видеоизображение должно содержать идентификатор ВК (ID), соответствующий идентификатору на портале Системы.

Видеоизображение должно содержать дату и время видеосъемки, синхронизированное с сервером точного времени (IP: 10.10.27.50).

5.6 Требования к СПД

В рамках оказания Услуг Исполнитель должен обеспечить организацию канала(ов) связи для передачи видеопотоков от ВК к видеосерверу ЦХД (МЦВД/РЦВД) и канала доступа к Системе.

Исполнитель на протяжении всего срока, указанного в п. 1.3 ТТ, должен иметь следующие виды лицензии согласно перечню наименований услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2385):

- по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

- по предоставлению каналов связи.

- 5.6.1 Требования к СПД системы видеонаблюдения

СПД создаваемой в рамках оказания Услуг СВН должна быть масштабируемой и обеспечивать передачу всего объема трафика от всех ВК в реальном времени (видео в режиме онлайн) по протоколу IP с неблокирующей коммутацией пакетов второго и третьего уровней (L2\L3).

При организации СПД СВН должно быть предусмотрено резервирование полосы пропускания каналов передачи данных от каждой ВК, позволяющее получать на видеосервере ЦХД (МЦВД/РЦВД) видеопотоки в требуемом объеме и без потери качества видеосигнала.

Общая пропускная способность каналов СПД СВН в точке присоединения к видеосерверу ЦХД (МЦВД/РЦВД) должна быть не ниже суммарной пропускной способности всех основных каналов передачи данных, обеспечивающих передачу видеоизображения от источников видеосигнала с 10% запасом для прохождения служебного трафика.

- 5.6.2 Требования к каналу доступа системы видеонаблюдения

Для организации подключения СВН в точке стыка с Системой используется канал доступа на основе услуги L2\L3 VPN, которая представляет собой виртуальную изолированную среду, созданную в сети передачи данных IP/MPLS Оператора услуг электросвязи (Оператора ВСВН), позволяющую обеспечивать связанность точек, подключенных к этой среде, по схеме «каждый с каждым».

Точка подключения СВН к Системе (точка стыка) и физический интерфейс коммутационного оборудования определяются Оператором ЕРИС-ВН на этапе выдачи ТУ, при этом приемопередатчик (трансивер) предоставляется подключаемой стороной.

Пропускная способность канал доступа зависит от количества и типа видеокамер внешней СВН и должна быть не ниже пороговых значений (Таблица 6).

Таблица 6

| Параметр | Количество видеокамер (ВК) в СВН, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 30 | 31-50 | 51-200 | 201-1000 | свыше 1000 |
| Минимальная пропускная способность канала передачи данных**, Мбит/с | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 |
| ** при наличии в ВСВН видеокамер Тип № 2 (ГРЗ), Тип № 3 (ПВН) и Тип № 5 (МКДН), пропускная способность должна быть увеличена на величину равную: (n х 4 Мбит/с) + (m х 2 Мбит/с), где n - количество видеокамер Тип № 2; m - количество видеокамер Тип № 3 и Тип № 5. |  |  |  |  |  |

- 5.6.3 Требования к параметрам каналов передачи данных

Параметры передачи сигналов электросвязи при оказании услуг VPN должны соответствовать:

Приказу Мининформсвязи Российской Федерации от 25.11.2021 № 1229 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»;

рекомендациям ITU-Т Y.1541, МСЭ-Т Y.1561.

Базовые критичные параметры каналов передачи данных L2/L3 VPN должны поддерживаться при загрузке канала не более 75% от установленной полосы пропускания (Приложение №5 к ТТ).

5.7 Требования к качеству оказания Услуг

Непрерывность и качество предоставления видеоизображения контролируется СКОУ на видеосерверах ЦХД (МЦВД) путём получения от СПО статистической информации по каждому видеопотоку. Контролируемыми параметрами для данных целей являются:

количество кадров в секунду;

битрейт (скорость видеопотока) передаваемого изображения;

разрешение видеоизображения;

деградация видеоизображения;

изменение сцены обзора;

отсутствие видеопотока.

В случае изменения или отклонения битрейта для камер типа (ММС, ГРЗ) по каждому из передаваемых видеопотоков (первичный 4096 Кбит/сек ± 10% и вторичный 1024 Кбит/сек ± 10%) на протяжении времени, превышающем 5 минут подряд, статус работы данной конкретной ВК изменяется на «Неисправность». После восстановления скорости потока с отклонением от указанного в паспорте ВК не более чем на 10%, статус автоматически возвращается к значению «Штатный режим».

В случае изменения или отклонения битрейта для камер типа (ПВН, ВВН, МКДН) по каждому из передаваемых видеопотоков (первичный 2048 Кбит/сек ± 10% и вторичный 1024 Кбит/сек ± 10%) на протяжении времени, превышающем 5 минут подряд, статус работы данной конкретной ВК изменяется на «Неисправность». После восстановления скорости потока с отклонением от указанного в паспорте ВК не более чем на 10%, статус автоматически возвращается к значению «Штатный режим».

В случае отклонения количества кадров в секунду для любого из видеопотоков, поступающих с какой-либо ВК, от указанных в паспорте ВК более чем на 5 кадров в секунду (как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения) на протяжении времени, превышающем 5 минут подряд, статус работы данной конкретной ВК изменяется на «Неисправность». После восстановления количества кадров в диапазон, не отклоняющийся от указанного в паспорте ВК более чем на 5 кадров в секунду, статус автоматически возвращается к значению «Штатный режим».

В случае отклонения разрешения видеоизображения для любого из видеопотоков, поступающих с какой-либо ВК, от указанных в паспорте ВК значений на протяжении времени, превышающем 5 минут подряд, статус работы данной конкретной ВК изменяется на «Неисправность». После восстановления разрешения видеоизображения к указанному в паспорте ВК значению, статус автоматически возвращается к значению «Штатный режим».

В случае деградации видеоизображения на протяжении времени, превышающем 24 часа, статус работы данной конкретной ВК изменяется на «Неисправность» (определяется встроенными алгоритмами СПО).

Деградация изображения определяется схожестью изображения, полученного с видеокамеры и изображения с видеокамеры, загруженного в паспорт видеокамеры на портале Системы.

Деградация видеоизображения определяется следующими видами детекторов:

- Детектор расфокусировки камеры (определяется амплитудой верхних частот на изображении относительно эталона) – значение схожести ⩽70% (X1);

- Детектор засветки объектива камеры (определяется отношением пикселей, превышающих 245 кд на изображении к количеству пикселей, превышающих 245 кд на эталонном изображении) – значение схожести ⩾15% (X2);

- Детектор загрязнения объектива камеры (определяет отношением темных пикселей относительно эталона) – значение схожести ⩽80% (X3);

- Детектор отворота камеры (фиксирует отворот камеры относительно эталона) – значение схожести ⩽95% (X4);

- Детектор заслонения камеры (фиксирует заслонение камеры относительно эталона) – значение схожести ⩽ 80% (X5).

В случае отсутствия видеопотока с какой-либо ВК на протяжении времени, превышающем 5 минут подряд, статус работы данной конкретной ВК изменяется на «Неисправность». После восстановления видеопотока, статус автоматически возвращается к значению «Штатный режим». При двукратном отсутствии видеопотока продолжительностью свыше 2 секунд в течение 30 минут статус работы данной конкретной ВК также изменяется на «Неисправность». Восстановление статуса «Штатный режим» в этом случае происходит только после 30 минут непрерывного наличия видеопотока с данной конкретной ВК.

- 5.8 Требования к информационному обеспечению видеонаблюдения

Требования к размеру, материалу изготовления, графическому и текстовому содержанию информационной таблички (эскиз) отражены в Приложении №13 к ТТ.

Для камер типов ММС, ГРЗ, ВВН место размещения таблички должно находиться в приоритетной сцене обзора ВК, высота размещения - на уровне 2,5 - 5 м от земли, а лицевая сторона таблички должна быть обращена в сторону зон нахождения и прохода граждан и должна быть хорошо заметна. В случае невозможности размещения таблички в приоритетной сцене обзора ВК, табличка должна быть размещена непосредственно под или над установленной видеокамерой.

Для камер типа ПВН, МКДН место размещения таблички должно находится в непосредственной близости от установленной ВК, высота размещения - на уровне 2 - 3 м от земли, а лицевая сторона таблички должна быть обращена в сторону зон нахождения и прохода граждан и должна быть хорошо заметна.

Изготовление и установку информационных табличек Исполнитель осуществляет за счет собственных средств.

Информационные таблички должны быть в технически исправном состоянии на протяжении всего срока действия Контракта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемыми частями ТТ являются:

Приложение №1 Заявка на начало оказания Услуг;

Приложение №2 План-график на начало оказания Услуг;

Приложение №3 Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций;

Приложение №4 Перечень адресов объектов Системы для организации каналов СПД;

Приложение №5 Базовые критичные параметры СПД;

Приложение №6 Паспорт ВК;

Приложение №7 Параметры качества оказания Услуг;

Приложение №8 Перечень документов, на основании которых производится оказание Услуг;

Приложение №9 Регламент взаимодействия сторон при оказании Услуг;

Приложение №10 Акт приема-передачи сведений и идентификаторов;

Приложение №11 Форма запроса на получение идентификаторов для доступа на портал Системы;

Приложение №12 Акт приемки ВК в эксплуатацию;

Приложение № 13 Требования к графическому и текстовому содержанию таблички (эскиз);

Приложение № 14 Форма заявки на начало/прекращение оказания Услуг.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Техническим требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявка на начало оказания Услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения столбцов №№3-9 могут изменяться в порядке, предусмотренном п.1.3 Приложения №9 к ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер камеры в системе | Тип камеры | Муниципальное образование, город | Наименование объекта видеонаблюдения | Фактический адрес объекта видеонаблюдения | Условные координаты места установки камеры |  | Требование к обзору камеры | Дата начала оказания услуг (в формате ДД.ММ.ГГ) |
|  |  |  |  |  |  | Широта | Долгота |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | id | ММС | го |  |  | 55.0911 | 38.7677 | Обзор площади |  |
| 2 | id | ГРЗ | го |  |  | 54.8765 | 37.5432 | Обзор въездных ворот, распознавание номерных знаков |  |
| 3 | id | ПВН | го |  |  | 54.8760 | 37.5431 | Обзор входа в школу, распознавание лиц |  |
| 4 | id | ВВН | го |  |  | 54.8755 | 37.5429 | Обзор рекреации |  |
| 5 | id | МКДН | го |  |  | 54.8312 | 37.5412 | Обзор входа в МКД, распознавание лиц |  |

Приложение № 2

к Техническим требованиям

План-график на начало оказания Услуг

| Этап №1 (_______, продолжительность _____ часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество задействованных серверов – ___ (заполняется при заключении Контракта) комплекта(ов), СХД – ___(заполняется при заключении Контракта) комплекта(ов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера ВК приведены в соответствии с Приложением №1 к ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер столбца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | id | id | id | id |  |  |  |  |  |  |
| Этап №2 (_________, продолжительность ______ часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество задействованных серверов – ___ (заполняется при заключении Контракта) комплекта(ов), СХД – ___ (заполняется при заключении Контракта) комплекта(ов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера ВК приведены в соответствии с Приложением №1 к ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер столбца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | id | id | id | id |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Техническим требованиям

Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям

используемых товаров, материалов и конструкций

| Тип ВК | Технические требования |
| --- | --- |
| Тип № 1 (ММС) - основное уличное видеонаблюдение | Конструктивные требования: |
|  | - КМОП-сенсор: не менее 1/3''; - Разрешение сенсора: не менее 2 Мп; - Чувствительность: не более 0,01 лк (цветное) и 0,005 лк (черно-белое); - Цветная камера с поддержкой режима «день» и «ночь»; - Вариофокальный объектив; - Диапазон фокусных расстояний от 2,8 мм (не более) – до 11 мм (не менее), с авторегулировкой диафрагмы; - ИК-подсветка дальностью: не менее 30 м; - Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 ᵒС; - Соответствие стандарту пылевлагозащиты: IP66; - Моторизованный объектив (опционально); - Встроенный модуль навигации ГЛОНАСС (опционально). |
|  | Функциональные требования: |
|  | - Количество кадров в секунду: 25; - Поддержка битрейта в диапазоне: от 1024 до 6144 Кбит/сек с шагом 512 Кбит/сек; - Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией: +/-10%; - Поддержка форматов сжатия: Н.264 MP, Н.264 BP; - Одновременная трансляция: не менее двух видеопотоков Н.264; - Разрешение основного видеопотока: не менее 1920х1080 пикселей; - Разрешение дополнительного видеопотока: не менее 704х576 пикселей; - Протокол передачи видеоизображения: RTP поверх TCP; - Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ICMP; - Цифровая система шумоподавления: 2DNR и 3DNR; - Технология компенсация засветки: BLC и HLC; - Технология расширенного динамического диапазона: WDR (аппаратный или программный); - Отображение титров (текст, дата, время); - Соответствие спецификациям: ONVIF; - Открытый платформонезависимый http-API интерфейс управления (опционально); - Модуль захвата лиц людей (и/или ГРНЗ) с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания (опционально). |
| Тип № 2 (ГРЗ) - фиксация государственных регистрационных знаков | Конструктивные требования: |
|  | - КМОП-сенсор: не менее 1/3''; - Разрешение сенсора: не менее 2 Мп; - Чувствительность: не более 0,005 лк (цветное) и 0,0005 лк (черно-белое); - Цветная камера с поддержкой режима «день» и «ночь»; - Вариофокальный объектив; - Диапазон фокусных расстояний от 12 мм (не более) – до 50 мм (не менее), с авторегулировкой диафрагмы; - ИК-подсветка дальностью: не менее 50 м; - Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 ᵒС; - Соответствие стандарту пылевлагозащиты: IP66; - Моторизованный объектив (опционально); - Встроенный модуль навигации ГЛОНАСС (опционально). |
|  | Функциональные требования: |
|  | - Количество кадров в секунду: 25; - Поддержка битрейта в диапазоне: от 1024 до 6144 Кбит/сек с шагом 512 Кбит/сек; - Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией: +/-10%; - Поддержка форматов сжатия: Н.264 MP, Н.264 BP; - Одновременная трансляция: не менее двух видеопотоков Н.264; - Разрешение основного видеопотока: не менее 1920х1080 пикселей; - Разрешение дополнительного видеопотока: не менее 704х576 пикселей; - Протокол передачи видеоизображения: RTP поверх TCP; - Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ICMP; - Цифровая система шумоподавления: 2DNR и 3DNR; - Технология компенсация засветки: BLC и HLC; - Технология расширенного динамического диапазона: WDR (аппаратный или программный); - Отображение титров (текст, дата, время); - Соответствие спецификациям: ONVIF; - Открытый платформонезависимый http-API интерфейс управления (опционально); - Модуль захвата ГРНЗ с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания (опционально). - Возможность стабилизации изображения (опционально). |
| Тип № 3 (ПВН) - подъездное видеонаблюдение | Конструктивные требования: |
|  | - Форм-фактор: вызывная панель со встроенной видеокамерой и кнопкой вызова; - КМОП-сенсор: не менее 1/3''; - Разрешение сенсора: не менее 1,3 Мп; - Чувствительность: не более 0,01 лк (цветное) и 0,001 лк (черно-белое); - Цветная камера с поддержкой режима «день» и «ночь»; - Фиксированный объектив; - Угол обзора по горизонтали от 80ᵒ (не менее) – до 110ᵒ (не более); - ИК-подсветка дальностью: не менее 10 м; - Интеллектуальная ИК-подсветка (smart IR) без засветки объектов в диапазоне от 0,1 до 5 м; - Встроенные микрофон и динамик; - Конструктивное исполнение в антивандальном корпусе: не ниже IK8; - Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 ᵒС; - Соответствие стандарту пылевлагозащиты: IP66; - Кнопка вызова (опционально). |
|  | Функциональные требования: |
|  | - Количество кадров в секунду: 25; - Поддержка битрейта в диапазоне: от 1024 до 4096 Кбит/сек с шагом 512 Кбит/сек; - Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией: +/-10%; - Поддерживаемые форматы сжатия: Н.264 MP, Н.264 BP; - Одновременная трансляция: не менее двух видеопотоков Н.264; - Разрешение основного видеопотока: не менее 1280х720 пикселей; - Разрешение дополнительного видеопотока: не менее 704х576 пикселей; - Протокол передачи видеоизображения: RTP поверх TCP; - Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ICMP; - Цифровая система шумоподавления: 2DNR и 3DNR; - Технология компенсация засветки: BLC и HLC; - Технология расширенного динамического диапазона: WDR (аппаратный или программный); - Поддержка аудио кодеков: G.711ulaw или G.711alaw; - Одновременная передача видео со звуком в одном потоке; - Отображение титров (текст, дата, время); - Соответствие спецификациям: ONVIF; - Двухсторонний аудиоканал: по сетевому протоколу SIP (опционально); - Открытый платформонезависимый http-API интерфейс управления (опционально); - Возможность настройки отключаемой задержки нажатия кнопки вызова в диапазоне от 0,5 до 5-ти секунд с шагом не более 0,5 секунд (опционально); - Поддержка загрузки файла звукового сопровождения при нажатии кнопки вызова в формате WAV, MP3 (опционально); - Модуль захвата лиц людей с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания (опционально). |
| Тип № 4 (ВВН) - внутреннее видеонаблюдение | Конструктивные требования: |
|  | - КМОП-сенсор: не менее 1/3''; - Разрешение сенсора: не менее 2 Мп; - Чувствительность: не более 0,05 лк (цветное) и 0,01 лк (черно-белое); - Цветная камера с поддержкой режима «день» и «ночь»; - Вариофокальный объектив; - Диапазон изменения фокусных расстояний от 2,8 мм (не более) – до 11 мм (не менее), с авторегулировкой диафрагмы; - ИК-подсветка дальностью: не менее 10 м; - Интеллектуальная ИК-подсветка (smart IR) без засветки объектов в диапазоне от 1 до 10 м; - Встроенный микрофон; - Рабочий диапазон температур от 0 до +50 ᵒС; - Моторизованный объектив (опционально). |
|  | Функциональные требования: |
|  | - Количество кадров в секунду: 25; - Поддержка битрейта в диапазоне: от 1024 до 4096 Кбит/сек с шагом 512 Кбит/сек; - Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией: +-10%; - Поддерживаемые форматы сжатия: Н.264 MP, Н.264 BP; - Одновременная трансляция: не менее двух видеопотоков Н.264; - Разрешение основного видеопотока: не менее 1280х720 пикселей; - Разрешение дополнительного видеопотока: не менее 704х576 пикселей; - Протокол передачи видеоизображения: RTP поверх TCP; - Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ICMP; - Режим поворота изображения на 90ᵒ (режим коридора); - Цифровая система шумоподавления: 2DNR и 3DNR; - Технология компенсация засветки: BLC и HLC; - Технология расширенного динамического диапазона: WDR (аппаратный или программный); - Поддержка аудио кодеков: G.711ulaw или G.711alaw; - Одновременная передача видео со звуком в одном потоке; - Отображение титров (текст, дата, время); - Соответствие спецификациям: ONVIF; - Открытый платформонезависимый http-API интерфейс управления (опционально); - Модуль захвата лиц людей с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания (опционально). |
| Тип № 5 (МКДН) - многоабонентский домофон со встроенной видеокамерой | Конструктивные требования: |
|  | - Форм фактор: многоабонентская вызывная панель со встроенной видеокамерой; - КМОП-сенсор: не менее 1/3''; - Разрешение сенсора: не менее 1,3 Мп; - Чувствительность: не более 0,01 лк (цветное) и 0,001 лк (черно-белое); - Цветная камера с поддержкой режима «день» и «ночь»; - Фиксированный объектив; - Угол обзора по горизонтали от 80ᵒ (не менее) – до 110ᵒ (не более); - ИК-подсветка дальностью: не менее 10 м; - Интеллектуальная ИК-подсветка (smart IR) без засветки объектов в диапазоне от 0,1 до 5 м; - Встроенные микрофон и динамик; - Конструктивное исполнение в антивандальном корпусе: не ниже IK8; - Защита микрофона и громкоговорителя (перфорация) от вандальных действий тонкими предметами (нож, шило, игла, отвертка, спица и др.); - Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 ᵒС; - Соответствие стандарту пылевлагозащиты: не ниже IP66; - Кнопки вызова (опционально); - Возможность удаленного включения/выключения вызывной панели (опционально). |
|  | Функциональные требования: |
|  | - Количество кадров в секунду: 25; - Поддержка битрейта в диапазоне: от 1024 до 4096 Кбит/сек с шагом 512 Кбит/сек; - Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией: +-10%; - Поддерживаемые форматы сжатия: Н.264 MP, Н.264 BP; - Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ICMP; - Одновременная трансляция: не менее двух видеопотоков Н.264; - Разрешение основного видеопотока: не менее 1280х720 пикселей; - Разрешение дополнительного видеопотока: не менее 704х576 пикселей; - Протокол передачи аудио и видеоизображения: RTP поверх TCP; - Цифровая система шумоподавления: 2DNR и 3DNR; - Технология компенсация засветки: BLC и HLC; - Технология расширенного динамического диапазона: WDR (аппаратный или программный); - Отображение титров (текст, дата, время); - Соответствие спецификациям: ONVIF; - Поддержка аудио кодеков: G.711ulaw или G.711alaw; - Одновременная передача видео со звуком в одном потоке; - Двухсторонний аудиоканал: по сетевому протоколу SIP (опционально); - Открытый платформонезависимый http-API интерфейс управления (опционально); - Поддержка загрузки файла звукового сопровождения при нажатии кнопки вызова в формате WAV, MP3 (опционально); - Возможность настройки отключаемой задержки нажатия кнопки вызова в диапазоне от 0,5 до 5-ти секунд с шагом не более 0,5 секунд (опционально); - Модуль захвата лиц людей с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания (опционально). |
|  | Требования к сопряжению многоабонентской вызывной панели при установке в МКД с существующей аналоговой абонентской сетью (опциональны при установке МКДН в новостройках): |
|  | - Возможность подключения к домофонной сети с цифровой или координатно-матричной адресацией; - Наличие аналогового видеовыхода с характеристиками: PAL, 1Vp-p, 75 Ом. |

Приложение № 4

к Техническим требованиям

Перечень адресов объектов Системы для организации каналов СПД

| № п/п | Муниципальный район/городской округ/Населённый пункт | Адрес ЦХД (МЦВД) | Пропускная способность каналов СПД не менее (Мбит/с) ** | Адрес объекта Системы, подключаемого к ЦХД (МЦВД)* | Принадлежность объекта* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заполняется Заказчиком | Адрес ЦХД заполняется Исполнителем | 100 | г. Москва, Коровинское ш., д. 41 | РЦОД (точка стыка) |
| 2 | Заполняется Заказчиком | Адрес ЦХД заполняется Исполнителем | 100 | г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 | ММТС-9 (точка стыка) |
| 3 | Заполняется Заказчиком | Адрес ЦХД заполняется Исполнителем | 100 | Муниципальный узел связи МР/ГО (адрес заполняет Заказчик) | МУС (точка стыка) |
|  | ИТОГО: |  | 1 канал СПД |  |  |

- *- для подключения ЦХД (МЦВД) можно использовать одну из представленных точек стыка с Системой

- ** - Пропускная способность канала доступа зависит от количества и типа видеокамер внешней СВН и должна быть не ниже значений, приведенных в Таблице 6 п. 5.6.2 настоящего ТТ.

Приложение № 5

к Техническим требованиям

Базовые критичные параметры СПД

| Транспортный класс | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| Видео в режиме реального времени | <150 | <50 | <0.25 |

Приложение №6

к Техническим требованиям

(Образец)

Паспорт ВК (статус – Заявка)

согласование 1 этапа Заявки

Паспорт ВК (статус – Заявка)

согласование 2 этапа Заявки

Паспорт ВК (статус – Согласована)

Приложение № 7

к Техническим требованиям

Параметры качества оказания Услуг

- Параметры качества оказания регулярных Услуг

Определение статусов параметров качества оказания регулярных Услуг

Таблица 1

Регулярные Услуги:

| № | Участок технологического процесса | Параметр | Базовое значение (X) |  | Фактическое значение (Z) | Повторяемость в течение 30 минут | Интервал времени | № статуса | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение видеоизображения от ВК в ЦХД (МЦВД) (характеристики видеопотока) | битрейт (скорость передачи видеопотока от ВК) | X (фиксировано в паспорте ВК) |  | X-10%<Z<X+10% | Не учитывается | Любой после установления значения | 1 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z>X+10% | Не учитывается | Не более 5 минут | 2 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z>X+10% | Не учитывается | Более 5 минут | 3 | Неисправность |
|  |  |  |  |  | Z<X-10% | Не учитывается | Не более 5 минут | 4 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z<X-10% | Не учитывается | Более 5 минут | 5 | Неисправность |
|  |  | количество кадров в секунду | X (фиксировано в паспорте ВК) |  | X-5<Z<X+5 | Не учитывается | Любой после установления значения | 6 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z>X+5 | Не учитывается | Не более 5 минут | 7 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z>X+5 | Не учитывается | Более 5 минут | 8 | Неисправность |
|  |  |  |  |  | Z<X-5 | Не учитывается | Не более 5 минут | 9 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z<X-5 | Не учитывается | Более 5 минут | 10 | Неисправность |
|  |  | разрешение видеоизображения | X (фиксировано в паспорте ВК) |  | Z=X | Не учитывается | Любой после установления значения | 11 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z≠X | Не учитывается | Не более 5 минут | 12 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z≠X | Не учитывается | Более 5 минут | 13 | Неисправность |
|  |  | деградация видеоизображения | X (определяется встроенными алгоритмами СПО) согласно п. 5.7 ТТ |  | Z≥X1 ; Z≥X2 Z≥X3 Z≥X4 Z≥X5 | Не учитывается | Любой после установления значения | 14 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z≤X1 или Z≤X2 или Z≤X3 или Z≤X4 или Z≤X5 | Не учитывается | Не более 24 часов | 15 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | Z≤X1 или Z≤X2 или Z≤X3 или Z≤X4 или Z≤X5 | Не учитывается | Более 24 часов | 16 | Неисправность |
|  |  | отсутствие видеопотока | видеопоток поступает |  | видеопоток поступает | Не учитывается | Более 30 минут с момента установления значения | 17 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | видеопоток отсутствует | 1 раз | Не более 5 минут | 18 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | видеопоток отсутствует | 2 раза | Не более 2 секунд | 19 | Штатный режим |
|  |  |  |  |  | видеопоток отсутствует | 1 раз | Более 5 минут | 20 | Неисправность |
|  |  |  |  |  | видеопоток отсутствует | 2 раза | Более 2 секунд | 21 | Неисправность |
| 2 | Состояние каналов СПД (сетевые характеристики | отклонение хотя бы одного из параметров канала СПД от указанных в п. 5.6.3 Описания объекта закупки | Все параметры всех каналов СПД соответствуют указанным в п. 5.6.3 Описания объекта закупки | Z=X |  | Не учитывается | Любой после установления значения | 22 | Штатный режим |
|  |  |  |  | Z≠X |  | 1 раз | более 10 минут подряд | 23 | Неисправность |
|  |  |  |  | Z≠X |  | 2 раза | более 2 секунд | 24 | Неисправность Восстановление статуса «Штатный режим» в этом случае происходит только после 30 минут непрерывной работы данного конкретного участка СПД в пределах параметров, указанных в п. 5.6.3. Описания объекта закупки |

Таблица 2

Значимость отклонения параметров качества оказания регулярных Услуг

Регулярные Услуги:

| № строки | Участок технологического процесса | Продолжительность этапа, (часов) | Плановое суммарное время технологического процесса для этапа оказания Услуги, (часов) | Причина уменьшения фактического суммарного времени технологического процесса, определенного по данным СКОУ по сравнению с плановым | Величина уменьшения фактического суммарного времени технологического процесса, (в %), определяется по данным СКОУ | Уровень качества оказания Услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Получение видеоизображения от ВК в ЦХД (МЦВД) (характеристики видеопотока) | В соответствии с Приложением №6 к Контракту, столбец 6 Таблицы | Произведение количества ВК (Приложение №6 к Контракту, столбец 5 Таблицы) на продолжительность этапа оказания Услуги | Количество часов работы ВК со статусом "Неисправность" (табл. 1, статусы №№ 3,5,8,10,13,16,20,21) | Не более 3% | Надлежащее качество |
|  |  |  |  |  | Более 3%, но не более 15% | Ненадлежащее качество |
|  |  |  |  |  | Более 15% | Услуга не оказана |
| 2 | Состояние каналов СПД (сетевые характеристики) | В соответствии с Приложением №6 к Контракту, столбец 6 Таблицы | Произведение количества каналов СПД на продолжительность этапа оказания Услуги | Количество часов работы каналов СПД со статусом "Неисправность" (табл. 1, статусы №№ 23,24) | Не более 5% | Надлежащее качество |
|  |  |  |  |  | Более 5% | Услуга не оказана |

Определение фактической стоимости Услуг по Контракту в зависимости от уровня качества оказания регулярных Услуг на основе данных получаемых из табл. 3, а также штрафов, которые обязан уплатить Исполнитель за ненадлежащее предоставление регулярных Услуг

Таблица 4

| № строки | Фактическая стоимость Услуг и штрафы в зависимости от уровня качества оказания Услуг |
| --- | --- |
| 1 | В случае получения в столбце 6 табл. 2 «Уровень качества оказания Услуги» результата «Услуга не оказана» хотя бы по одной из двух строк Табл. 2: - Получение видеоизображения от ВК в ЦХД (МЦВД), - Состояние каналов СПД, Фактическая стоимость Услуг за соответствующий этап равна нулю. Оплата по договору за соответствующий этап не производится. Дополнительно начисляется один штраф по п.7.3.4 Контракта (стоимостной). |
| 2 | В случае получения в столбце 6 табл. 2 «Уровень качества оказания Услуги» результата «Ненадлежащее качество» по одной строке Табл. 3: - Получение видеоизображения от ВК в ЦХД (МЦВД), и отсутствия при этом, результата «Услуга не оказана» во всех двух строках Табл. 2, Фактическая стоимость Услуг за соответствующий этап равна Цене единицы Услуги (руб.\час), указанной в Расчете стоимости оказываемых Услуг (Приложение №6 к Контракту, столбец № 8 Таблицы) умноженной на количество часов Фактического Объема Услуг, определенных по данным СКОУ. Дополнительно начисляется один штраф по п.7.3.4 Контракта (стоимостной). |
| 3 | В случае получения в столбце 6 табл. 2 «Уровень качества оказания Услуги» результата «Надлежащее качество» по всем двум строкам Табл. 3: что соответствует случаю отсутствия результатов «Услуга не оказана» и «Ненадлежащее качество» в любой из строк Табл. 3: - Получение видеоизображения от ВК в ЦХД (МЦВД), - Состояние каналов СПД, Фактическая стоимость Услуг по договору за соответствующий этап оказания Услуг равна Цене единицы Услуги (руб.\час), указанной в Расчете стоимости оказываемых Услуг (Приложение №6 к Контракту, столбец № 8 Таблицы) умноженной на количество часов Фактического Объема Услуг, определенных по данным СКОУ. Штраф в этом случае не начисляется. |

Фактический объем Услуг, определенный по данным СКОУ – равен:

Планируемый объем Услуг на этапе (Таб. 2, строка 1 столбец 3) минус Суммарное время нахождения технологического процесса в статусе "Неисправность", определяемое по данным СКОУ.

Примечание: Суммарное время нахождения технологического процесса в статусе "Неисправность", определяемое по данным СКОУ и равно:

- количество часов работы ВК со статусом "Неисправность" (табл. 1, статусы №№ 3,5,8,10,13,16,19,20,21);

- Параметры качества оказания разовых Услуг

Уровни качества оказания разовых Услуг

Разовые Услуги:

Таблица 4

| № строки | Наименование разовой Услуги | В соответствии с чем предоставляется разовая Услуга | Срок исполнения разовой Услуги | Превышение срока исполнения разовой Услуги | Уровень качества оказания разовой Услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление Актов приемки ВК в эксплуатацию | В соответствии с Приложением № 9 к ТТ | Не позднее 15 числа, месяца, следующего за датой приемки. | Не более 5 дней | Надлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 5 дней, но не более 10 дней | Ненадлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 10 дней | Услуга не оказана |
| 2 | Предоставление информации об используемых видеокамерах | В соответствии с Приложением № 9 к ТТ в соответствии с п.5.1 ТТ | Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта | Не более 5 дней | Надлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 5 дней, но не более 10 дней | Ненадлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 10 дней | Услуга не оказана |
| 3 | Предоставление сведений о техподдержке (телефонные номера горячей линии, адрес электронной почты, соисполнителях) | В соответствии с Приложением № 9 к ТТ в соответствии с п.5.1 ТТ | Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта | Не более 5 дней | Надлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 5 дней, но не более 10 дней | Ненадлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 10 дней | Услуга не оказана |
| 4 | Запрос идентификаторов доступа на портал Системы | В соответствии с Приложением № 9 к ТТ в соответствии с п.5.1 ТТ | Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта | Не более 5 дней | Надлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 5 дней, но не более 10 дней | Ненадлежащее качество |
|  |  |  |  | Более 10 дней | Услуга не оказана |

Штрафы, которые обязан уплатить Исполнитель

за ненадлежащее предоставление разовых Услуг

Таблица 5

| № строки | Размер штрафа |
| --- | --- |
| 1 | В случае получения в столбце 5 табл. 4 «Уровень качества оказания разовой Услуги» результата «Услуга не оказана» хотя бы по одной из пяти строк Табл. 4: - Предоставление Актов приемки ВК в эксплуатацию, - Предоставление информации об используемых видеокамерах, - Предоставление сведений о техподдержке (телефонные номера горячей линии, адрес электронной почты, соисполнителях), - Запрос идентификаторов доступа на портал Системы, Начисляется один штраф по п.7.3.5 Контракта (не стоимостной) за каждый отдельный результат «Услуга не оказана» возникший по каждой из пяти строк Табл. 4. |
| 2 | В случае получения в столбце 5 табл. 4 «Уровень качества оказания разовой Услуги» результата «Ненадлежащее качество» хотя бы по одной из пяти строк Табл. 4: - Предоставление Актов приемки ВК в эксплуатацию, - Предоставление информации об используемых видеокамерах, - Предоставление сведений о техподдержке (телефонные номера горячей линии, адрес электронной почты, соисполнителях), - Запрос идентификаторов доступа на портал Системы, Начисляется один штраф по п.7.3.5 (не стоимостной) Контракта. |

Приложение № 8

к Техническим требованиям

Перечень документов,

на основании которых производится оказание Услуг.

Оказание Услуг осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и руководящими документами отрасли:

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Постановление от 30 декабря 2020 г. N 2385 о лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых актов правительства

Российской Федерации;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2606 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных";

Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2607 "Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи";

Приказ Минсвязи РФ от 10.08.1996 № 92 (с изм. от 28.09.1999) «Об утверждении норм на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВВС России»;

Приказ Мининформсвязи РФ от 10.01.2007 г. № 1 «Об утверждении Правил применения средств связи для передачи голосовой и видеоинформации по сетям передачи данных»;

Приказ Минкомсвязи РФ от 25.08.2009 N 104 «Об утверждении Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования»;

Постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 12.04.2024 № 11-52/РВ-07 «Об утверждении правил подключения каждого вида программно-технических комплексов видеонаблюдения к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде»;

Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 № 11-18/РВ-07 «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20 декабря 2023 г. N 11-219/РВ-07 «Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион».

Все производимые работы, которые требуется осуществить для оказания Услуг по Контракту, должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТ и СНиП.

Приложение № 9

к Техническим требованиям

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия при оказании Услуг

_____________ (Заказчик),

Рабочей группы муниципального образования по развитию муниципального сегмента видеонаблюдения Системы «Безопасный регион» (Рабочая группа),

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области (Администратор СПО),

Главного управления региональной безопасности Московской области (Координатор Системы)

и

определяется по результатам аукциона (Исполнитель)

в ходе исполнения муниципального контракта

на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области для нужд _____________

заключенных между Заказчиком и Исполнителем

- Порядок оказания Услуг

1.1. Предоставление доступа к порталу Системы

Оборудование и каналы связи, необходимые для осуществления доступа к порталу Системы в сети Интернет, обеспечиваются Исполнителем самостоятельно.

    - Исполнитель в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта (далее – Контракт) направляет Координатору Системы запрос на получение идентификаторов для доступа на портал Системы в соответствии с Приложением №11 к ТТ. Координатор Системы в течение 5 рабочих дней с момента получения данного запроса предоставляет Исполнителю запрашиваемые сведения по установленной форме (нарочно), о чем подписывается Акт передачи идентификаторов для доступа к порталу Системы.

1.1.2. Заказчик в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик вносит в соответствующий раздел портала Системы данные о заключенном Контакте и этапах его исполнения с привязкой к ID (уникальным номерам) ВК в Системе.

1.1.3. Координатор Системы в порядке, предусмотренном п.1.1 Регламента, предоставляет Исполнителю соответствующие права доступа в раздел «Заявки» портала Системы для заполнения данных паспорта ВК (Приложение №6 к ТТ).

1.1.4. При оказании Услуги видеонаблюдения на каждом объекте Системы Исполнитель должен обеспечить на оборудовании не менее 2-х резервных портов для подключения АРМ Функционального заказчика. Работы по настройке и подключению АРМ не входят в состав Услуг по настоящему Контракту.

1.2. Порядок согласования паспортов ВК на Портале Системы (1 этап).

1.2.1 Исполнитель заполняет «черновик» паспорта ВК на Портале Системы и направляет его на 1 этап согласования, о чем на электронные адреса Исполнителя, Заказчика, Администратора СПО и представителей Функционального заказчика, на территории которого располагается ВК, поступает соответствующее уведомление.

1.2.2. Заказчик, представители Функционального заказчика и Администратор СПО, в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса на согласование, проверяют правильность заполнения паспорта ВК, после чего Заказчик и Функциональный заказчик устанавливают в нем отметку о согласовании, либо указывают перечень замечаний в соответствующем разделе паспорта ВК и возвращают паспорт ВК на доработку, о чем на электронные адреса Исполнителя, Заказчика, Администратора СПО и представителей Функционального заказчика, поступает соответствующее уведомление.

В случае согласования паспорта ВК Заказчиком, представителями Функционального заказчика и при отсутствии замечаний у Администратора СПО, паспорт ВК переводится Администратором СПО в режим «Подготовка» для заполнения Исполнителем и направления на 2 этап согласования. В случае поступления замечаний от Администратора СПО паспорт ВК возвращается на доработку.

При наличии замечаний Исполнитель устраняет их и повторно направляет паспорт ВК на согласование, о чем на электронные адреса Исполнителя, Заказчика, Администратора СПО и представителей Функционального заказчика, поступает соответствующее уведомление.

В случае отсутствия согласования ВК в течение 5 рабочих дней на Портале Системы или наличия противоречащих друг другу замечаний со стороны представителей Функциональных заказчиков Исполнитель в течение 2 рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика в порядке, указанном в п. 14.1 Контракта, для принятия Заказчиком решения о согласовании или несогласовании паспорта ВК. Срок принятия решения Заказчиком составляет 2 рабочих дня.

1.3. Порядок согласования паспортов ВК на Портале Системы (2 этап).

1.3.1. После получении уведомления о согласовании паспорта ВК на 1 этапе согласования Исполнитель производит монтаж ВК и пусконаладочные работы, заполняет соответствующие поля в паспорте ВК и направляет его на 2 этап согласования, о чем на электронные адреса Исполнителя, Заказчика и Администратора СПО поступает соответствующее уведомление.

1.3.2. Заказчик, Администратор СПО и представители Функционального заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, проводят проверку соответствия видеоизображения, поступающего с ВК критериям качества (Приложение № 8 к Техническому заданию), а также правильность заполнения паспорта ВК.

Заказчик и Функциональный заказчик устанавливают в Паспорте ВК отметку о согласовании на 2 этапе согласования, либо указывают перечень замечаний в соответствующем разделе паспорта ВК и возвращают паспорт ВК на доработку, о чем на электронные адреса Исполнителя, Заказчика, Администратора СПО и представителей Функционального заказчика, поступает соответствующее уведомление.

В случае согласования паспорта ВК Заказчиком, представителями Функционального заказчика и при отсутствии замечаний у Администратора СПО, ВК вводится Администратором СПО в эксплуатацию (интегрируется в СПО Системы). В случае поступления замечаний от Администратора СПО паспорт ВК возвращается на доработку.

При наличии замечаний Исполнитель устраняет их и повторно направляет паспорт ВК на согласование, о чем на электронные адреса Исполнителя, Заказчика, Администратора СПО и представителей Функционального заказчика, поступает соответствующее уведомление.

В случае отсутствия согласования паспорта ВК в течение 5 рабочих дней на Портале Системы или наличия противоречащих друг другу замечаний со стороны представителей Функциональных заказчиков Исполнитель в течение

2 рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика в порядке, указанном в п. 14.1 Контракта, для принятия Заказчиком решения о согласовании или несогласовании паспорта ВК. Срок принятия решения Заказчиком составляет 2 рабочих дня.

1.3.3. При оказании Услуг только введенные в эксплуатацию (интегрированные в СПО Системы) ВК контролируются СКОУ. В случае если паспорт ВК не заполнен, либо в паспорте ВК указаны некорректные (недостоверные) данные, данная ВК не подлежит вводу в эксплуатацию (интеграции в СПО Системы) и ей присваивается статус работы «Неисправность» с даты начала оказания Услуг, указанной в соответствующей Заявке на начало оказания услуг до момента приемки ВК в эксплуатацию.

1.4. Порядок переноса ВК по запросам

1.4.1. В случае утраты актуальности видеоизображения, поступающего с установленных ВК, Заказчик, путем направления Последующих заявок, на основании полученного от Администрации г.о.  решения Рабочей группы, вправе запросить у Исполнителя изменение мест установки ВК, а Исполнитель обязан такие заявки выполнить без изменения цены Контракта. При этом Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком новое место установки и сцену обзора ВК и повторить процедуру, описанную в п.1.2 Регламента.

1.4.2 Заказчик вправе запрашивать изменение мест, установленных ВК в объеме не более 5% от их общего количества

1.4.3. Принятая в Эксплуатацию новая ВК автоматически учитывается СКОУ, а старая камера с тем же ID выводится из нее. Статистика ВК со старым ID продолжается с привязкой к новому Паспорту ВК.

1.5. Организация контроля качества оказания Услуг

1.5.1. Определение качественных и количественных параметров оказания Услуг производится на основе измерений СКОУ, являющейся элементом СПО Системы и размещенной отдельными модулями на оборудовании РЦВД и ЦХД (МЦВД).

1.5.2. Администратор СПО в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя об организации Исполнителем каналов доступа к ЦХД (МЦВД) (п.1.4.1 Регламента) и предоставления им учетных данных для доступа на ЦХД (МЦВД) с правами Администратора, устанавливает на ЦХД (МЦВД) ключи (лицензии) на СПО для получения видеопотоков от ВК Исполнителя, а также СКОУ-агент на каждый видеосервер ЦХД (МЦВД) и производит программную связку установленных компонентов с порталом Системы.

1.5.3. Доступ Исполнителя и Заказчика к результатам измерений СКОУ обеспечивается Администратором СПО в рамках организации доступа на портал Системы на постоянной основе в течение всего срока действия Контракта.

1.5.4. Администратор СПО в срок не позднее 10-ти рабочих дней с даты окончания очередного этапа официально направляет Заказчику документ (Отчет СКОУ), содержащий результаты контроля системой СКОУ качества предоставляемых услуг за очередной этап Контракта.

1.5.5. По умолчанию все контролируемые СКОУ параметры качества оказания Услуг при их надлежащем уровне имеют статус «Штатный режим». Параметры качества оказания Услуг представлены в Приложении №7 к ТТ.

В случае деградации видеоизображения п. 5.7 ТТ исполнителю на указанную (в паспорте контракта) почту приходит оповещение о необходимости ее устранения. Исполнитель может сообщить об устранении нарушения, перейдя по ссылке из оповещения или в соответствующем разделе портала. В случае несогласия со сведениями, указанными в оповещении, Исполнитель, вправе направить обращение в адрес технической поддержки Системы с приложением подтверждающих материалов для проведения перерасчета работоспособности видеокамер(ы). Обращение в адрес технической поддержки может быть направлено исполнителем в течение этапа оказания услуг, либо не позднее одного календарного дня после завершения этапа оказания услуг.

1.5.6. В случае обнаружения фактов неоказания Услуг либо ухудшения параметров их оказания в течение фиксированного времени, определенного для каждой конкретной ситуации в соответствии с Приложением №7 к ТТ, СКОУ, путем изменения статуса конкретного параметра на «Неисправность», автоматически информирует Исполнителя и Администратора СПО о необходимости устранения сбоя в оказании Услуг. После восстановления параметров до требуемого в соответствии с настоящими ТТ значения, СКОУ автоматически изменяет статус данного параметра на «Штатный режим».

1.5.7. Администратор СПО в случае обнаружения каких-либо нарушений в период оказания Услуг вправе, не дожидаясь автоматического срабатывания СКОУ, в ручном режиме установить статус какого-либо параметра на «Неисправность» с письменным разъяснением своих замечаний через интерфейс СПО. В этой ситуации Исполнитель вправе связаться с Администратором СПО через интерфейс СПО для получения дополнительных разъяснений. До момента получения разъяснений статус рассматриваемого параметра изменяется на «Получен запрос». Аналогичный статус присваивается параметру после установления Исполнителем через интерфейс СПО отметки об устранении неисправности. При этом, если Администратор СПО устанавливает через интерфейс СПО отметку о не устранении неисправности, то статус параметра снова изменяется на «Неисправность», но время за повторное устранение неисправности начисляется в удвоенном размере. В случае, если Администратор СПО подтверждает через интерфейс СКОУ факт устранения неисправности, то статус параметра возвращается к значению «Штатный режим».

1.5.8. Администратор СПО осуществляет координацию, в случае поступления заявок на проведение работ/мониторинга/выявления неполадок. В случае необходимости имеет право подключить к решению проблемы ответственных и/или регионального Администратора, указанных при заполнении запрос на создание паспорта контракта (п. 1.1.2. Регламента). В случае если ожидание ответа от ответственного и/или регионального администратора превышает 24 часа, Администратор СПО вправе проводить работы на свое усмотрение.

1.5.9. В случае, если Услуги с определенных мест установки отдельных ВК не оказывались по причине отсутствия электропитания или иных причин (не по вине Исполнителя), то Исполнитель имеет право предоставить соответствующий документ из энергоснабжающей компании (или официальное подтверждение с объекта видеонаблюдения) в адрес Заказчика, для учета данного обстоятельства при проведении Заказчиком процедуры приемки результатов исполнения Контракта. Обращение в адрес Заказчика Исполнитель обязан представить не позднее 3-х дней с момента окончания этапа Контракта, в течение которого имел место факт отсутствия электропитания или иной причины.

1.6. Порядок формирования Последующих Заявок

1.6.1. В течение всего срока оказания Услуг (п.1.3 ТТ) Заказчик вправе направлять Исполнителю Последующие заявки по форме Приложения № 14 к ТТ, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней до начала очередного Этапа оказания Услуг.

1.6.2 При получении Заявки Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком новое место установки и сцену обзора ВК, произвести ее установку и повторить процедуру, описанную в п.1.2 Регламента.

1.6.3. Принятая в Эксплуатацию новая ВК автоматически учитывается СКОУ с даты начала очередного Этапа оказания Услуг, указанной в Последующей заявке.

1.7. Порядок обеспечения работы ЦХД (МЦВД)

1.7.1. Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу серверного оборудования, входящего в состав ЦХД (МЦВД).

1.7.2. **Заказчик должен обеспечить полное восстановление работоспособности серверного оборудования ЦХД (МЦВД) путем его ремонта или замены комплектующих. Запасные части и принадлежности для выполнения ремонта предоставляет Заказчик. 
** Исполнитель должен обеспечить полное восстановление работоспособности серверного оборудования ЦХД (МЦВД) путем его ремонта или замены комплектующих. Запасные части и принадлежности для выполнения ремонта предоставляет Исполнитель.

1.7.3. Исполнитель обеспечивает настройку ОПО на серверном оборудовании ЦХД (МЦВД).

1.7.4. Заказчик обеспечивает взаимодействие Исполнителя с Администратором СПО по вопросам работы СПО.

1.7.5. Исполнитель должен обеспечить гарантированное электропитание серверного оборудования ЦХД (МЦВД) и подключить к ИБП для автономной работы оборудования ЦХД (МЦВД) 	не менее 0,5 часов, при условии подключения по 1 или 2 категории надежности электроснабжения.

1.7.6. По вопросам работы ЦХД (МЦВД) обращаться к ответственному лицу Заказчика.

** Выбрать нужный вариант

Приложение № 10

к Техническим требованиям

Акт приема-передачи авторизационных данных доступа к единой 
региональной информационной системе сбора, обработки и хранения 
видеоданных в электронном виде

| г. _______________, Московская область | «____» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

В целях предоставления доступа к информации, содержащейся в единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде (далее – ЕРИС-ВН), посредством портала http://br.mosreg.ru, Главное управление региональной безопасности Московской области (далее – Главное управление) в лице________________, c одной стороны, передает, а _________________в лице___________________ (далее – Организация), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимает авторизационные данные доступа к ЕРИС-ВН:

| ФИО Пользователя | Логин | Пароль |
| --- | --- | --- |

Подписанием настоящего Акта приема-передачи авторизационных данных доступа к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде Организация подтверждает, что вышеуказанные сотрудники (служащие) Организации ознакомлены и обязуются безоговорочно соблюдать Правила предоставления информации, содержащейся в ЕРИС-ВН, а также предоставления доступа к ЕРИС-ВН.

За разглашение и распространение авторизационных данных, информации, содержащейся в ЕРИС-ВН, нарушение Правил предоставления информации, содержащейся в ЕРИС-ВН, а также предоставления доступа к ЕРИС-ВН сотрудники (служащие) Организации, а также сама Организация несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

Данный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| (Наименование организации): | __________________________________________________________ Московской области: |
| --- | --- |
| (ФИО сотрудника) /______________/ | (ФИО сотрудника) /______________/ |

Приложение № 11

к Техническим требованиям

Форма запроса на получение идентификаторов для доступа на портал Системы

В Главное управление региональной безопасности Московской области

_______________________________________

(наименование Организации, ИНН, ОГРН, место нахождения)

от _________№_________

Заявление о предоставлении доступа к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде

В соответствии с Правилами предоставления информации, содержащейся 
в единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде, а также предоставления доступа к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде (далее – ЕРИС-ВН) ______________________________________ (наименование организации) в лице _________________________________ (Ф.И.О., должность) в целях исполнения государственного контракта от _____ №_______ на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион»  просит предоставить доступ к ЕРИС-ВН сотрудникам (служащим, работникам) согласно приложению.

Контактное лицо ______________________ (указываются контактные данные лица со стороны инициатора запроса (Ф.И.О., городской и мобильный номера телефонов, адрес электронной почты) для организации взаимодействия).

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

__________________                            _____________                      ___________________

(должность)                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

| Приложение к Заявлению о предоставлении доступа к информации, содержащейся в ЕРИС-ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма запроса на получение авторизационных данных доступа к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование организации | ФИО | Должность | Рабочий телефон | Мобильный телефон | Адрес электронной почты | Существующий логин на портале "video.mosreg.ru" (при наличии) | ID видеокамер или наименование муниципального(ых) образования(ий) | IP-адрес локального сервера видеонаблюдения | Права доступа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование поля | Информация, подлежащая указанию |
| --- | --- |
| Наименование организации | Полное наименование организации без использования сокращений |
| ФИО | Фамилия, имя и отчество (при наличии) сотрудника организации, на которого создается учетная запись |
| Должность | Полное наименование должности сотрудника организации (без использования сокращений) |
| Рабочий телефон | Рабочий телефон сотрудника организации (код города, добавочный номер) |
| Мобильный телефон | Номер мобильного телефона сотрудника организации |
| Адрес электронной почты | Для сотрудников подразделений МВД России указывается адрес электронной почты в домене "@mvd.ru". Для сотрудников органов власти Московской области - в домене "@mosreg.ru". Для сотрудников администраций муниципальных образований Московской области - в домене сайта муниципального образования. Для сотрудников коммерческих организаций - в домене сайта организации (при наличии). |
| Логин на портале «video.mosreg.ru» | Существующий логин на портале «video.mosreg.ru» (при наличии) |
| ID видеокамер /контракта/ наименование муниципального(ых) образования(ий) | В данном поле указывается: 1) для сотрудников правоохранительных органов – муниципальное (ые) образование(ия) к видеокамерам которого необходимо предоставить доступ. 2) для сотрудников администраций муниципальных образований - наименование муниципального образования, к видеокамерам которого необходимо предоставить доступ. 3) для сотрудников государственных и муниципальных учреждений - ID видеокамер, установленных на объекте(ах) учреждения, к которым необходимо предоставить доступ. 4) для поставщиков услуг - ID видеокамер, установленных или запланированных к установке на территории Московской области, либо точное наименование контракта на портале Системы. |
| IP-адрес локального сервера видеонаблюдения | Данное поле заполняется в случае необходимости создания учетной записи для организаций, эксплуатирующих серверное оборудование, или сотрудников объекта, ведущих мониторинг ситуации (охранники, консьержи, диспетчеры). В этом случае учетная запись создается на локальный сервер видеонаблюдения, подключение к которому возможно только из локальной сети объекта |
| Права доступа | В данном поле указываются необходимые права доступа: 1) on-line просмотр видеоизображения с камер (без возможности просмотра и выгрузки архива видеозаписей) - для поставщиков услуг, сотрудников организаций и учреждений, которым необходим только просмотр видеоизображения с камер в режиме реального времени (охранники, диспетчеры, консьержи) 2) on-line просмотр видеоизображения с камер + просмотр и выгрузка архива видеозаписей - для сотрудников организаций и учреждений, которым необходим доступ к архиву видеозаписей и возможность его выгрузки (начальники отделов безопасности, руководители) 3) on-line просмотр видеоизображения с камер + просмотр и выгрузка архива видеозаписей + возможности видеоаналитики (поиск по номерам авто и лицам) - для сотрудников правоохранительных органов |

Приложение №12

к Техническим требованиям

| Акт приемки ВК в эксплуатацию |  |
| --- | --- |
| муниципальному контракту от «___» ___________ 20______ г. № ______________ на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области для нужд _____________ |  |
|  | «____» ____________ 20___г. |

Рабочая группа Муниципального образования по созданию, развитию и эксплуатации системы Безопасный регион на территориях муниципальных образований Московской области именуемые в дальнейшем «Рабочая группа» и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «____» ____________20__г. №_____________ Исполнитель организовал Услуги по предоставлению видеоизображений для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Заказчика: _____________________________________________, а Рабочая группа подтвердила факт оказания Услуги.

2. Перечень организованных Услуг на Этапе №_____ («____» __________ 20___ - «____» __________ 20___)

Таблица 1.

| № п/п | Наименование Услуг | Количество Услуг (количество видеоизображений) | Соответствие Техническим требованиям | № Этапа, дата начала и окончания этапа, (включительно) | Продолжительность этапа (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | п.5 |  |  |

3. Исполнитель на Этапе №____ организовал _____ Услуги, а Рабочая группа подтвердила работоспособность Услуг (_____ ВК) на дату начала оказания Услуг по заключенному муниципальному Контракту от «____» _________ 20_____ г. № ____________.

Паспорта ВК, введенных в эксплуатацию на этапе № ___ в количестве ______ шт. в ____ экз.

4. Взаимных претензий Стороны друг к другу не имеют.

| Сдал: Исполнитель: | Принял: Представитель рабочей группы: |
| --- | --- |
| _______________ /______________/ | _______________ /______________/ |
| М.П. | М.П. |
| «___»_________________________ 20__г. | «___»_________________________ 20__г. |

Приложение №13

к Техническим требованиям

| Общий вид таблички (цветовая гамма и оформление) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара, максимальные и (или) минимальные значения показателей. |
| 1 | Табличка с текстом | ПВХ 3 мм или оцинкованное железо толщиной не менее 1мм с нанесением печати 720x1440dpi Используемый шрифт: PF DinText Pro Medium (система «безопасный регион») PF DinText Pro Bold Italic (ведётся видеонаблюдение) Используемый цвет: C=24 M=55 Y=61 K=4 - коричневый C=0 M=0 Y=0 K=100 1 - черный C=0 M=0 Y=0 K=0 - белый Размер таблички: Высота 200 мм Длина 350 мм |

Приложение № 14

к Техническим требованиям

## ФОРМА

Заявка на начало/прекращение оказания Услуг

| № п/п | Номер камеры в Системе | Тип ВК (ММС, ГРЗ, ПВН, ВВН, МКДН) | Муниципальное образование, город | Наименование объекта видеонаблюдения | Фактический адрес объекта видеонаблюдения | Условные координаты места установки камеры |  | Требование к обзору камеры | Требуемое действие (начало/прекращение оказания Услуг) | Дата (в формате ДД.ММ.ГГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Широта | Долгота |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заявление о предоставлении доступа подписывается руководителем Организации либо лицом, наделенным соответствующими полномочиями