Проект

Приложение № 2

к Контракту № __________ от ________

| УТВЕРЖДЕНО: Заказчик | СОГЛАСОВАНО: Поставщик |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования муниципального центра обработки и хранения видеоданных системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»  Московской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| HDD | - Hard Disk Drive – запоминающее устройство на жёстких магнитных дисках |  |
| --- | --- | --- |
| KVM | - Keyboard, Video, Mouse – Устройство подключения нескольких серверов к одному комплекту устройств ввода-вывода |  |
| Видеоизображение | - | Последовательность видеокадров, полученная путем декодирования видеопотока; |
| Видеопоток | - | Цифровой поток данных, получаемый от источника видеосигнала; |
| Система | - | Система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; |
| ВК | - | Видеокамера; |
| ИБП | - | Источник бесперебойного питания; |
| ЦХД (МЦВД) | - | Центр обработки и хранения видеоданных (Муниципальный центр обработки и хранения видеоданных); |
| ОЭ | - | Опытная эксплуатация системы |
| ОПО | - | Общесистемное программное обеспечение; |
| ПО | - | Программное обеспечение; |
| РМ | - | Рабочие (автоматизированные) места (персональный компьютер или ноутбук); |
| РЦВ | - | Региональный центр видеоданных, расположенный по адресу: Московская область, г. Краногорск, бульвар Строителей, д. 1 (Дом Правительства Московской области) ; |
| РД | - | Рабочая документация; |
| СПД | - | Сеть передачи данных; |
| СПО | - | Специальное программное обеспечение, предназначенное для обработки видеопотоков, их отображения, хранения и организации доступа к ним пользователей Системы. |
| СХД | - | Система хранения данных. |
| PoE | - | Power over Ethernet (PoE) - технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными, через стандартную витую пару в сети Ethernet. |

- Общие сведения

  - Полное наименование Системы и ее условное обозначение:

- Система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» Московской области (далее – Система).

  - Наименование предприятий «Заказчика» и «Поставщика» Системы:

«Заказчик»: ___________________________.

Юридический и почтовый адрес: ______________________________.

«Исполнитель»: определяется по итогам электронного аукциона.

  - Перечень документов, на основании которых создается Система:

- Постановление Правительства Московской области от 27 января 2015 г. №23/3 (в редакции от 27 марта 2018 г. №195/12) «О создании в Московской области Системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

- Общие технические требования к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» утвержденные распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30.06.2015 № 10-17/РВ (в редакции от 17.07.2018 № 10-80/РВ, далее – ОТТ);

- Правила подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения видеоданных, утвержденные распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 № 10-26/РВ (далее – Правила подключения).

- Муниципальная программа ____________________________

  - Источники и порядок финансирования:

Финансирование расходов осуществляется из средств бюджета ___________ Московской области в рамках реализации муниципальной программы ___________________________.

  - Сроки начала и окончания поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования муниципального центра обработки и хранения видеоданных ______________  системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «безопасный регион» Московской области:

Плановый срок начала исполнения муниципального контракта – дата заключения муниципального  контракта (далее – Контракт).

Поставка, монтаж и пуско-наладка – в течении ____ календарных дней с даты подписания Контракта.

- Назначение и цели создания Системы

# «Безопасный регион»

  - Назначение Системы «Безопасный регион»

Система «Безопасный регион» предназначена для обеспечения видеонаблюдения мест массового пребывания и проживания людей, а также социально значимых объектов инфраструктуры Московской области.

  - Цели создания Системы «Безопасный регион»

Целью создания и развития Системы «Безопасный регион» является информационное обеспечение антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Московской области, обеспечение оперативного реагирования в кризисных ситуациях, предупреждение террористических актов, повышение уровня безопасности и комфортности среды проживания жителей Московской области за счет применения информационно-коммуникационных технологий в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 (в редакции от 27.03.2018 № 195/12).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЦХД (МЦВД)

  - В состав оборудования ЦХД (МЦВД) ________ Системы «Безопасный регион» (далее – Оборудование ЦХД (МЦВД)) входят системы хранения данных, серверное, коммутационное, управляющее, монтажное (монтажный шкаф, короба и др.) и электропитающее оборудование и его принадлежности.

  - Требования к компонентам Оборудования ЦХД (МЦВД)

    - Требования к количеству и срокам поставки Оборудования ЦХД (МЦВД)

Поставка Оборудования ЦХД (МЦВД) должна быть осуществлена в количестве, указанном в таблице №1, в соответствии с:

- Техническими характеристиками поставляемого Оборудования ЦХД (МЦВД) (Приложение №1 к ТЗ);

- Планом-графиком поставки, монтажа и пуско-наладка оборудования ЦХД (МЦВД) Таблица №2.

Таблица 1

| № п/п | Тип Оборудования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монтажный шкаф | 1 |
| 2. | Коммутатор | 1 |
| 3. | Сервер+СХД в монокорпусе | 1 |
| 4. | Источник бесперебойного питания | 1 |
| Всего: |  | 4 |

  - Требования к поставке Оборудования ЦХД (МЦВД)

4.3.1. «Поставщик» осуществляет поставку Оборудования ЦХД (МЦВД):

- в сроки, предусмотренные Таблицей №2 настоящего Технического задания,

- в объемах, предусмотренных Таблицей 1 настоящего Технического задания, Спецификацией на поставляемое оборудование (Приложение №1 к муниципальному контракту) и в соответствии с необходимыми техническими характеристиками предусмотренном Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

4.3.2. «Поставщик» осуществляет поставку Оборудования ЦХД (МЦВД) к месту монтажа (место постоянной эксплуатации Оборудования ЦХД (МЦВД): ________________________________________ своими силами и за свой счет. «Поставщик» осуществляет поставку Оборудования ЦХД (МЦВД) в рабочие дни с 8:30 до 17:00 (кроме выходных дней: суббота и воскресение).

Поставка Оборудования должна включать в себя следующие мероприятия:

- доставка Оборудования ЦХД (МЦВД) к месту постоянной эксплуатации Оборудования ЦХД (МЦВД) «Заказчику»;

- погрузочно-разгрузочные работы Оборудования ЦХД (МЦВД) на месте постоянной эксплуатации Оборудования ЦХД (МЦВД);

- проверка упаковки и маркировки товара Оборудования ЦХД (МЦВД).

4.3.3. «Поставщик» отвечает за сохранность и несет риск случайной гибели Оборудования ЦХД (МЦВД), во время производства работ по монтажу (пуско-наладке) до момента подписания сторонами Акта приемки-передачи Оборудования.

  - Требования к упаковке и маркировке Оборудования ЦХД (МЦВД):

- Упаковка и маркировка Оборудования ЦХД (МЦВД) должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Оборудования ЦХД (МЦВД) – международным стандартам упаковки;

- Маркировка Оборудования ЦХД (МЦВД) должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя;

- Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования ЦХД (МЦВД) при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузо-разгрузочных работах.

- 4.5. Требования к потребительским свойствам и качественным характеристикам Оборудования ЦХД (МЦВД).

Поставляемое Оборудование ЦХД (МЦВД) должно быть пригодно для использования в соответствии со своим назначением и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемого Оборудования ЦХД (МЦВД). Поставляемое Оборудование ЦХД (МЦВД) должно быть новым (не восстановленным, не отремонтированным, не бывшим в употреблении), промышленного производства, смонтированным из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, сертифицированным в соответствии с действующим законодательством, не иметь конструктивных дефектов и видимых повреждений.

  - Требования к принадлежностям Оборудования ЦХД (МЦВД).

Поставляемое Оборудование ЦХД (МЦВД) передается в соответствии с Контрактом с необходимыми принадлежностями, включая, но не ограничиваясь, копии сертификатов и иные разрешительные документы, лицензии, инструкции (памятки, руководство пользователя, руководство администратора и т.п.) на русском языке, паспорт на Оборудование ЦХД (МЦВД), технологические соединительные шнуры, шнуры питания Оборудования ЦХД (МЦВД), межблочные шнуры питания для ИБП, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п., на каждый из типов поставляемого Оборудования ЦХД (МЦВД) на бумажном носителе, при этом должны быть выполнены следующие требования:

- документация должна передаваться в полном объеме, предоставляемом фирмой-изготовителем;

- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке;

- документация должна содержать полную информацию о требованиях по видам и периодичности обслуживания поставляемого Оборудования ЦХД (МЦВД), а также рекомендации по его сервисному обслуживанию.

  - Порядок поставки Оборудования ЦХД (МЦВД)

Не позднее чем за 5 календарных дней до дня поставки Оборудования ЦХД (МЦВД) «Поставщик» письменно уведомляет «Заказчика» о готовности осуществления поставки Оборудования ЦХД (МЦВД). Уведомление должно содержать наименование и количество единиц, ФИО лиц, сопровождающих доставку (отгрузку) Оборудования ЦХД (МЦВД) (далее – Сведения о поставке).

«Заказчик» в срок не более 2 (двух) календарных дней с момента получения Сведений о поставке производит согласование даты проведения поставки Оборудования ЦХД (МЦВД). При нарушении сроков поставки Оборудования ЦХД (МЦВД) применяются соответствующие положения Контракта. Замена Оборудования ЦХД (МЦВД), изначально предложенного «Поставщик» и включенного в Контракт, на этапе его исполнения не допускается.

- ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЦХД (МЦВД) СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»

  - Требования к объему работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион»

В процессе создания ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион» «Поставщик» выполняет работы, оказывает услуги в следующем объеме:

5.1.1. Поставка оборудования.

5.1.2. Монтаж оборудования, а также пусконаладочные услуги Оборудования ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион».

Работы по монтажу оборудования первого Этапа включают в себя:

- работы по сборке и установке оборудования ЦХД (МЦВД) на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества монтажа (сборки и установки);

- работы по прокладке, протяжке и монтажу кабелей, электрических проводов и кабелей связи);

- иные необходимые работы (бурение стен для прокладки кабельных систем, и так далее);

- услуги по установке и отладке ПО, ОПО и СПО ЦХД (МЦВД).

5.1.3. Разработка и передача «Поставщиком» «Заказчику» комплекта РД Оборудования ЦХД (МЦВД) (Руководство по техническому обслуживанию Оборудования ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион») в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном формате.

5.1.6. Обучение ответственных работников «Заказчика» правилам (особенностям) эксплуатации Оборудования ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион».

    - Состав и сроки выполнения работ по созданию ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион» приведены в Таблице 2.

Монтаж и пуско-наладка Оборудования ЦХД (МЦВД) должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим необходимые сертификаты и допуски для выполнения работ.

Таблица №2

План-график поставки, монтажа и пуско-наладка оборудования ЦХД (МЦВД)

| № | Название под этапов | Содержание (результат) этапа | Сроки выполнения | Возможный срок просрочки Выполнения | Коэффициент показателя k | Вес показателя Q | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования ЦХД (МЦВД) | - доставка Оборудования ЦХД (МЦВД) (адрес Заказчика) «Заказчику»; - погрузочно-разгрузочные работы Оборудования ЦХД (МЦВД); - проверка упаковки и маркировки Оборудования ЦХД (МЦВД). |  | Не более одних суток | 1 | 30 | Документ подтверждающий выполнение: - Уведомительное письмо «Поставщика» о поставке Оборудования ЦХД (МЦВД); - Акт приемки-передачи оборудования (и материалов). |
|  |  |  |  | Не более Пяти суток | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Свыше Пяти суток | 0 |  |  |
| 2 | Монтаж и пуско-наладка оборудования ЦХД (МЦВД) | - работы по сборке и установке оборудования ЦХД (МЦВД) на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества монтажа (сборка и установка); 2. работы по прокладке, протяжке и монтажу кабелей, электрических проводов и кабелей связи); 3. иные необходимые работы (бурение стен для прокладки кабельных систем, и так далее). |  | Не более одних суток | 1 | 35 | Документ подтверждающий выполнение: - Уведомительное письмо «Поставщика» о завершении монтажа Оборудования ЦХД (МЦВД). |
|  |  |  |  | Не более Пяти суток | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Свыше Пяти суток | 0 |  |  |
|  |  | - услуги по установке и отладке ОПО; - Разработка и передача «Поставщиком» «Заказчику» комплекта эксплуатационной документации Оборудования ЦХД (МЦВД) (Руководство по техническому обслуживанию Оборудования ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион»). - Обучение ответственных работников «Заказчика» правилам (особенностям) эксплуатации Оборудования ЦХД (МЦВД) Системы «Безопасный регион». |  | Не более одних суток | 1 | 35 | Документ подтверждающий выполнение: - Акт сдачи-приёмки работ |
|  |  |  |  | Не более Пяти суток | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Свыше Пяти суток | 0 |  |  |

W - Итоговый показатель выполнения этапа (таблица №2) определяется по формуле W=(Q*k),

где Q - вес показателя в условных единицах в соответствии с таблицей№1 , k – коэффициент показателя в соответствии с таблицей№1

Таблица№3

| № | исполнение | W | Санкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап исполнен | От 100 до 70 | Штрафные санкции не применяются |
| 2 | Ненадлежащее исполнение этапа | От 69 до 60 | Наложение штрафа в соответствии с п.6.5. настоящего Контракта |
| 3 | Этап не исполнен | Менее 59 | Наложение штрафа в соответствии с п.6.5. настоящего Контракта или односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦХД (МЦВД).

В состав программного обеспечения ЦХД (ЦХД (МЦВД)) Системы «Безопасный регион» должна входить операционная Система.

Для установки ОПО должны использоваться жесткие диски сервера. Настройка ОПО должна обеспечивать выполнение функций Системы, а также обеспечивать резервирование в системе хранения данных не хуже RAID 5.

- Требования к объему и сроку предоставления гарантии качества на поставляемое оборудование ЦХД (ЦХД (МЦВД))

  - «Поставщик» гарантирует качество и безопасность поставляемого Оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Качество Оборудования ЦХД (МЦВД), поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Оборудования и требованиям ТЗ.

  - На поставляемое Оборудование «Поставщик» предоставляет гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Оборудования.

  - Наличие гарантии качества удостоверяется передачей «Поставщиком» «Заказчику» соответствующих гарантийных талонов (сертификатов), инструкций (руководств) по эксплуатации, паспортов, руководств по монтажу и настройке.

  - Срок гарантии «Поставщика» на поставляемое Оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи оборудования (и материалов).

  - Гарантия «Поставщика» не может содержать положения, ухудшающие условия предоставления гарантии Производителя.

  - Гарантийный срок на выполненные монтажные работы, работы по отладке и пуско-наладке ЦХД (МЦВД) устанавливается с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты выполненных работ, «Исполнитель» устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с «Заказчиком».

  - В период гарантийного срока «Поставщик» обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт, устранение недостатков (дефектов) Оборудования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Гарантийное обслуживание (ремонт) Оборудования осуществляется «Поставщиком» с выездом на место установки Оборудования (использования товара) в течение 8 (восьми)  часов с момента поступления заявки «Заказчика». В случае невозможности произвести ремонт Оборудования на месте его установки  в течение 8 (восьми) часов с момента поступления заявки, «Заказчику» на время ремонта предоставляется аналогичное оборудование.

  - «Поставщик» должен обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (предоставить контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок «Заказчика» по вопросам гарантийного обслуживания. Обращения «Заказчика» по «горячей линии» должны приниматься «Поставщик» или его представителем с последующим оперативным консультированием по теме обращения. «Горячая линия» должна быть доступна ежедневно, в формате 24х7х365.

  - Служба технической поддержки «Поставщика» или его представителя обеспечивает: круглосуточное принятие заявок в службу технической поддержки производителя по вопросам восстановления работоспособности и эксплуатации поставляемого оборудования и программного обеспечения; предоставление возможности заведения заявки напрямую через веб-интерфейс с инженером технической поддержки; наличие круглосуточного механизма управления инцидентами и проблемами; возможность своевременного подключения высокоуровневых экспертов технической поддержки производителя для решения сложных проблем с целью восстановления работоспособности системы; консультации по вопросам работоспособности поставленных операционных систем,  обеспечение единой точки контакта для решения вопросов, связанных с эксплуатируемым у «Заказчика» Оборудованием.

  - Гарантия «Поставщика» на программное обеспечение должна включать гарантию качества носителей программного обеспечения и обновление программного обеспечения для устранения ошибок.

- Приемка Оборудования ЦХД (МЦВД)

  - Приемка Оборудования ЦХД (МЦВД) осуществляется комиссией по приемке-передаче Оборудования ЦХД (МЦВД) Системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее – Комиссия), созданной «Заказчиком». В состав комиссии «Заказчик» имеет право включать сторонних экспертов.

Комиссия проверяет соответствие поставленного Оборудования ЦХД (МЦВД) Техническому заданию, в частности Комиссия проверяет:

- наличие Оборудования ЦХД (МЦВД) в местах его размещения;

- соответствие Оборудования ЦХД (МЦВД) спецификации;

- наличие сопроводительных документов, а также соблюдение требований к содержанию и оформлению сопроводительных документов;

- соответствие функциональных, технических и качественных характеристик поставленного Оборудования ЦХД (МЦВД) требованиям «Заказчика»;

- комплектность и целостность поставленного Оборудования ЦХД (МЦВД);

- отсутствие явных недостатков, которые могут свидетельствовать о нарушении качества, безопасности Оборудования ЦХД (МЦВД) и требований «Заказчика» к такому Оборудованию;

  - При положительном решении Комиссии «Поставщик» обязан передать «Заказчику» оригиналы товарно-транспортных накладных, счета и счета-фактуры, Акт приемки-передачи оборудования, подписанные «Поставщиком», в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При отрицательном решении Комиссии составляется Акт обнаружения недостатков с перечнем замечаний и сроками их устранения.

  - Приемка Оборудования, работ по его монтажу, и услуг по пуско-наладке Оборудования ЦХД (МЦВД) завершается подписанием Акта приёма-передачи оборудования и Акта сдачи-приёмки работ соответствующего Этапа.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение к ТЗ №1. Требования к техническим характеристикам Оборудования ЦХД (МЦВД).

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Техническому заданию Муниципальнго контракта № ____________ от ______________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЦХД (МЦВД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № позиции (установлен в отношении одного наименования товара) | Наименование товара |  | Наименование показателя |  | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |  | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |  |  |
| Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации. Заполнение первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме. Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше», то есть должны быть конкретными. При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Технические требования» к документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – Технические требования). Если в Технических требованиях значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более» или «не менее», участником размещение заказа в предложении устанавливается конкретное значения. Если в Технических требованиях устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником размещения заказа должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. Если в Технических требованиях устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», участником размещения заказа должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более». Если в Технических требованиях устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником размещения заказа должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническими требованиями диапазон, но без сопровождения фразой «не менее». 1. При размещении заказа на поставку товара 1.1. Если участником размещения заказа предлагаются товары – весь перечень товаров – с теми же товарными знаками, указание на которые содержатся в Технических требованиях документации, он должен предоставить согласие на поставку товаров, соответствующих Техническим требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация). Может быть указано в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на поставку товаров в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными документацией об открытом аукционе в электронной форме.». 1.2. Если участником размещения заказа предлагаются товары с товарными знаками, отличными от тех, которые содержатся в документации, он должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки. При этом количество и наименования показателей товаров, содержащиеся в первой части заявки участника размещения заказа, должны соответствовать количеству и наименованиям показателей товара, установленным в Техническом задании. Если Техническими требованиями предусмотрена комплектность товара, участник размещения заказа должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о комплектации товара. Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом требовании. Согласие в этом случае не предоставляется! 1.3. Если документация не содержит указания на товарные знаки требуемых к поставке товаров, но содержит характеристики таких товаров, установленные в соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», участник размещения заказа в первой части заявки должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям показателей, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки (при наличии). При этом наименования, количество и значения показателей товара, содержащиеся в первой части заявки участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям, количеству и значениям показателей товара, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом требовании. Если Техническим требованием предусмотрена комплектность товара, участник размещения заказа должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о комплектации товара. Соответствие предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом задании. Согласие в этом случае не предоставляется! 1.4. Если в документацию включены и товары с указанием на товарные знаки, и товары, в отношении которых указаны только характеристики, установленные заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а участником размещения заказа по ряду позиций предлагаются к поставке, в том числе, товары с иными товарными знаками, такой участник помимо согласия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего раздела в отношении поставки товаров с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в Техническом требовании, с учетом требований пунктов 1.2-1.3 настоящего раздела должен: - точно указать номер позиции Технического задания, содержащей товар, на который дается предложение, и технические характеристики предлагаемого товара с указанием его товарного знака (при наличии), - или указать наименование предлагаемого товара, его характеристики и товарный знак (при наличии), которые должны быть даны в связке с наименованием, товарным знаком, характеристиками товара, требуемого заказчиком, В указанном случае не допускается подача одного согласия! Соответствие и/или эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом требовании. При подготовке предложения с учетом требований частей 1.2.-1.4. настоящего раздела участником размещения заказа может быть взята за основу форма Технического задания. При этом во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, допускается включение в заявку (дублирование из Технического требования) позиций, содержащих предлагаемые к поставке товары с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в документации, но без сопровождения словом «эквивалент» и показателей эквивалентности, поставка которых гарантирована согласием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 3 к Контракту

# № _________ от ___________

| УТВЕРЖДЕНО: Заказчик | СОГЛАСОВАНО: Поставщик |
| --- | --- |

Форма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. _________

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице _______________________________________________________, действующего  на основании _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от «___» _______ 20___ г. № ____________________________ на _________________________(далее — Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке Заказчику товаров и оказанию сопутствующих услуг:_____________________________________.

2. Фактические характеристики и качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ______________________________.

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены в срок до «__» ___________ 20__ г. включительно, фактически выполнены «__» __________ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) (выявлены, не выявлены): _________________.

5. Сведения о выполненных проверках товаров и их результатах:_________________________.

6. Вывод о работоспособности поставленных товаров:__________________________________.

7. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта __________________________________________________________.

8. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

9. Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.

10. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _________________________________________.

| ПЕРЕДАЛ: От Поставщика: | ПРИНЯЛ: От Заказчика: |
| --- | --- |
| ________________ /_______________/ «___» ____________20__ г. М.П. (при наличии) | ___________________ /_______________/ «___» ____________20__ г. М.П. (при наличии) |

# Приложение №4

# к Контракту № _________ от ___________

| УТВЕРЖДЕНО: Заказчик | СОГЛАСОВАНО: Поставщик |
| --- | --- |

Форма

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. _________________                                                                                                  «____» __________ 20____ г.

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________,

действующего на основании ___________________________________________________________________,

с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом № ______ от «____» __________ 20___ г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:____________________________________________________________________________

3.   Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» __________ 20___ г., фактически выполнены «___» __________ 20___ г.

4.  Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены_______________________________

5.  Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта __________

6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________________________

7.  Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ______________________________________________________________________

8.  Результаты выполненных работ по Контракту:

| Сдал: ПОСТАВЩИК: | Принял: ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ________________ /_______________/ М.П. (при наличии) | ___________________ /_______________/ М.П. (при наличии) |